Etude très basique de besoin CSEI + chauffage d’appoint

Situation 

maison année 70 au sud de Toulouse en 2 parties.

l'ancienne partie au chauffage fioul (cuisine, salon, bureau) avec ECS 

électrique car vielle chaudière fioul

la nouvelle partie, un peu en retrait et à l'étage (2 chambres + salle 

de bains) ECS + chauffage électrique!!

A cela se rajoute:

- il n'y a pas trop moyen de relier le circuit de chauffage sur la nouvelle partie.

- l'ECS met 2 minutes à venir de l'ancienne partie vers la salle de bain 

- j'ai mis des programmateurs partout pour ne chauffer que quand nécessaire

- j'ai un mur/toit au sud bien exposé 

- Un salon avec cheminée juste au dessous de la SDB

Besoin
- mettre un CSEI avec le ballon dans la SDB.

- Faire un appoint de chauffage de la SDB et une chambre.

- utiliser la cheminée située au RDC comme complément de chauffage d’eau

Système

l'idée est d'utiliser un ballon double échangeur avec un échangeur partagé par le circulateur des capteurs solaires et le thermosiphon de la cheminée, et le deuxième échangeur en circulateur sur 2 radiateurs.

l'idée est de baisser la T° de l'ECS avec ces radiateurs pour augmenter le rendement des capteurs.

On se servirait de l'ECS comme stockage d'énergie... et en cas de manque de soleil utiliser la cheminée ou le chauffage électrique du ballon en heures creuses pour chauffer la salle de bain et une chambre juste 1-2 heures matin et soir.  Je pense que ça sera toujours mieux que les convecteurs actuels.
L’échangeur dans la cheminée pourrai être un radiateur acier derrière la plaque du foyer.

Estimation puissance nécessaire :  (www.acova.fr)

SDB   22° 

= 600W
Chambre 19°
= 1000W

Avec une eau chaude à 50°C, ça nous donne un deltaT de 30K.

Donc des radiateurs des équivalents en puissance 50KdT de 

SDB


= 1200W

Chambre

=  2000W

Temps de chauffe journalier :  Matin 2h soir 3h



 8 kWh par jour maxi.

Estimation T° radiateurs

Avec les radiateurs ci-dessus et un 2eme échangeur dans la partie chaude du ballon.

(type solaren 400L  40kW / 35°KdT)

Puissance dissipée radiateurs= 1600 x (T°-20°) / 30K

Puissance Fournie Ballon = 40000 x Eff x (55° - T°) / 35K  

Estimation Eff = 0.5

D’ou  T = 52° C soit un deltaT de 3°  (Avec une Eff de 0.25 on obtient 6°)
Estimation perte de T° journalière maxi du ballon par le chauffage
Capacité calorifique de l’eau.  

1.16Wh / L / °K


dT = 8000Wh / 1.16 / 400 = 17°

c’est beaucoup, mais les jours à 8KWh devraient être rares et secondé par la résistance électrique. Sinon il faudrait un ballon de 500L. à Voir

Estimation de la puissance électrique nécessaire pour chauffer le ballon en HC sans apport solaire


HC = 8h/jour


Résistance = 1.16 x 400 x 50° / 8 = 3kW


Capteurs solaires 7.5 m²





Radiateur


Salle de bain





Radiateur


Salle de bain


1200w 50KdT








Radiateur


Chambre


2000w


50KdT





Circulateur





Ballon 400L








Résistance


4kW 





Echangeur


Foyer cheminée en thermosiphon





Circulateur





Clapet











