Composition du mur : 

	Composition
	description
	épaisseur
(cm)
	masse volumique
(kg/m3)
	chaleur spécifique
(Wh/kg.K)
	conductivité thermique lambda
(W/m.K)
	Malus pose
	Malus Pont th
	Résistance therm
(m2.K/W)
	Capacité thermique surfacique
(Wh/m2.K)
	Temps de transfert
(heures)

	extérieur
	parpaing creux
	20
	1300
	0.18
	1.05
	 
	 
	0.19
	N/A
	4.12

	 
	laine de verre (rouleaux)
	10
	16
	0.24
	0.037
	O
	O
	1.73
	0.31
	1.41

	intérieur
	plaque de plâtre BA10, BA13
	1
	790
	0.22
	0.33
	 
	 
	0.03
	1.74
	0.32

	Total :
	31
	 
	 
	 
	 
	 
	1.95
	2.05
	5.84


Résultat :

	 
	confort hiver
	confort 1/2 saison
	confort été

	Résultat :
	12/20 [image: image1]
correct
	8/20 [image: image2]
faible
	6/20 [image: image3]
insuffisant


