                                          Installation drain back sur 2 cuves 1000L

                            Chauffage et puisage de ces cuves par radiateurs immergés

                                                    Version du 10/10/2008

Préliminaires : La vanne mélangeuse avant C1 est en position fermée sur fuel du fait de la mise en série de la chaudière bois entre C1 et V1.En chauffage Ecs fuel la chaudière régule seule, si plus de combustible bois ou solaire la vanne s’ouvre et le fuel prend la relève.
Fonctionnement Hiver
Chauffage bois ou fuel (et tampon eau morte)

1/ V1 sur chauffage jusqu’à TA 20°

2/ Si TA sup. à 20° - arrêt C1- bascule V1 sur stock- V4 sur stock « froid »(1 ou 2)-V2 sur    chauffage- départ C1.

3/ Si stock 1= T° départ chaudière – arrêt C1 - bascule sur stock 2 - départ C1.

4/ Si stock 1= stock  2= T° départ chaudière - arrêt C1 - bascule V2 sur Ecs et V3 sur retour chaudière - Départ C1.
5/ Si TA inf. à 20° arrêt C1- contrôle T° départ

        a/ Si sup. aux stocks - bascule V1 sur chauffage
        b/ Si inf. aux stocks – bascule V2 sur chauffage

        Départ C1

Toute l’année

Chauffage ballons d’eau morte ( solaire )

1/ Si T° capteurs sup. au stock - bascule V5 sur 1 ou 2 – départ c3 ( vitesse 3 puis 2 ou 1 )

2/ Si T° stock 1 sup à 2 – bascule V5 sur stock 2 sans arrêt de V3 pour éviter désamorcage.

3/ SI T° stock 1 et 2 supérieur à 75° arrêt C3 et autovidange.

4/ Si T° capteurs inférieure à 5° C3 ne démarre pas.

Chauffage Ecs 

1/ Si chaudière  ou solaire actif ( idem marche précédente )

2/ Si temps couvert et plus de stock Ecs par fuel : V3 sur Ecs - départ C2

3/ Si Ecs = 60° arrêt C2 ( la chaudire régule seule. 

Pour mémoire : toutes les sécurités et circuits ne sont pas représentés pour la clarté du schéma

( circuit et chaudière bois / cumulus elec. en série avec avec Ecs sous chaudiere pour le confort / les capteurs 12 giordano en (2x6) , ainsi que les 6 radiateurs dans les cuves (2x3), l’ensemble raccordé en tickelman )
