Réalisation d’un compteur à impulsion :

Pièces à acheter :
Achat d’un compteur eau chaude chez brico pipo. Environ 30€

Achat d’un  « ILS (interrupteur à lame souple ». Environ 1.5€

Achat d’un aimant néodyme de 3mm. Environ 0.2€ (chez supermagnete par 20 pièces)
Réalisation :

Ouvrir le compteur, en général c’est simplement clipsé, mais assez difficile à avoir

Coller l’aimant sur l’indicateur qui compte les litres
Refermer le compteur
Mettre l’ILS dans un petit tube plastic pour le protéger

Coller l’ILS au dessus le l’aimant de façon à avoir 1 impulsion à chaque tour
Et voilà vous avez un compteur à impulsion pour pas cher.

Coller l’aimant au bout de l’indicateur








