Programme de la visite du 06 Avril 2013 
CESI en vidange automatique (installé en avril 2006)

 marque ZENIT( fabrication belge)

Un seul panneau de 2,75m2 , un ballon inox de 200 litres , une régulation électronique, un circulateur, de l’eau…et rien d’autre (pas d’entretien)
Résistance électrique pour l’appoint (hors fonctionnement poêle bouilleur)

Modifications :

fabrication et ajout d’un 2ème serpentin pour l’appoint par le chauffage (poële bouilleur)

Autonomie totale du 01/04 au 31/10 de chaque année en moyenne

Ajout d’un mitigeur thermostatique de douche relié à la machine à laver pour fonctionner directement à l’eau chaude solaire
Réalisation d’un MSD en 2008 ( Mur Solaire Direct)

2 panneaux de 2,4 m2 en façade à 90° , option vidange automatique impossible, circuit pressurisé au glycol. 2boucles en BAO dans le mur, une de 27 m (à fleur des briques) et l’autre de 66 m au milieu du mur ; fonctionnement simultanné ; assure l’appoint chauffage mi-septembre à fin octobre et de février à mai (économie de bois de chauffage)

T° moyenne dans la maison 18/19° avec le MSD.

Apport solaire passif important (fenêtres vitrées plein sud)

Remplacement d’un insert par un poële bouilleur de 16 kw (en 2008)

10kw pour le bouilleur 6 kw pour le rayonnement

Assure le chauffage et ECS-raccordement sur circuit radiateur existant (le ballon tampon est le ballon solaire)

Isolation du plafond en ouate de cellulose (2010)

70 m2 sur 40cm d’épaisseur, une tonne de ouate environ (R=10). Chantier réalisé en collaboration avec l’entreprise (ici présente)
λ :0,040

(pour info R =e/λ)
Four solaire type Ulog

Pour cuisiner avec le soleil, un four solaire facile à réaliser
Ateliers proposés à l’issue de la visite

-découverte du site APPER

-cesi de démonstration en fonctionnement

-conseils techniques

-verre de l’amitié

